SIOUT_Regras de enquadramento e documentação - Açudes e Barragens existentes - Solicitação de Adequação estrutural

| Intervenção: Açude | Requerimento # Aprovação de projeto de adequação estrutural | Requerimento Uso da água |  | Requerimento Estrutura da intervenção |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situação: Existente |  |  |  |  |  |  |
| Fase | 1ª | 2ª A |  | 2ª B |  |  |
| Situação | - | Dispensa de Outorga | Outorga | Dispensa de Alvará | Alvará de Conclusão |  |
| Volume armazenado (m³) | - | ≤5.000.000 | >5.000.000 | ≤ 3.000.000 | > 3.000.000 | - |
| Altura maciço (m) | - | - | - | ≤ 5 | - | > 5 |
| Documentos a serem entregues | - Laudo Técnico (data de execução da obra e apontando os motivos pelos quais a obra não apresenta estabilidade) - Projeto de adequação estrutural detalhando os serviços que devem ser realizados para tornar a obra estável, contendo os seguintes elementos de projeto: altura e largura do maciço, volume armazenado na cota de nível normal, comprimento do açude e dados do vertedouro, se houver - ART(s) do(s) responsável(is) pelo Laudo de Estabilidade e Projeto de adequação estrutural - CNPJ/CPF do proprietário da terra ou do arrendatário com procuração do proprietário - Planta de Localização/Situação - Declarações de não conflitos com lindeiros: - Próximo a terras de terceiros - Alague de terras de terceiros - Próximo a estrada - Alague de estrada - Situação Órgão Ambiental; anexar licença (se for o caso) - Confirmar que a obra capta águas pluviais e/ou de algum curso de água efêmero - Fotografias | - ART(s) do(s) responsável(is) de execução - Planta de Localização/Situação, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague - Declarações de não conflitos com lindeiros, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague: - Próximo a terras de terceiros - Alague de terras de terceiros - Próximo a estrada - Alague de estrada - Isenção ou Autorização do Órgão Ambiental para a execução da obra - Confirmar que a obra capta águas pluviais e/ou de algum curso de água efêmero | - ART(s) do(s) responsável(is) de execução - Planta de Localização/Situação, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague - Declarações de não conflitos com lindeiros, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague: - Próximo a terras de terceiros - Alague de terras de terceiros - Próximo a estrada - Alague de estrada - Isenção ou Autorização do Órgão Ambiental para a execução da obra - Confirmar que a obra capta águas pluviais e/ou de algum curso de água efêmero | - Fotografias - Laudo Técnico (data de execução da obra e condições de estabilidade, segurança e manutenção e funcionamento da obra) - Calculo do volume a reservar pela cota de nível de água. | - Fotografias - Laudo Técnico (condições de estabilidade, segurança e manutenção e funcionamento da obra) -Descrição da Obra: - Dados do Vertedouro (tipo de seção, largura, altura e vazão máxima) - Dados do Canal de Fuga (largura, altura, comprimento do canal e declividade dos taludes) - Largura da Crista - Profundidade Máxima do Açude - Orla de Segurança - Comprimento do Açude - Cálculo do Volume armazenado - Altura do nível da água - Volume a reservar na cota de nível de água - Tipo de Proteção ao Talude de Montante (se for o caso) |  |

| Intervenção: Barragem | Requerimento # Aprovação de projeto de adequação estrutural | Requerimento Uso da água |  | Requerimento Estrutura da intervenção |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situação: Existente |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase | 1ª | 2ª A |  | 2ª B |  |  |  |
| Situação | - | Dispensa de Outorga | Outorga | Dispensa de Alvará | Alvará de Conclusão |  |  |
| Volume armazenado (m³) | - | ≤3.000.000 | >3.000.000 | ≤500.000 | ≤ 500.000 | > 500.000 e ≤ 3.000.000 | >3.000.000 |
| Altura maciço (m) | - | - | - | ≤5 | > 5 | - | - |
| Documentos a serem entregues | - Laudo Técnico (data de execução da obra e apontando os motivos pelos quais a obra não apresenta estabilidade) - Projeto de adequação estrutural detalhando os serviços que devem ser realizados para tornar a obra estável, contendo os seguintes elementos de projeto: altura e largura do maciço, volume armazenado na cota de nível normal, comprimento da barragem e dados do vertedouro, se houver - ART(s) do(s) responsável(is) pelo Laudo de Estabilidade e Projeto de adequação estrutural - CNPJ/CPF do proprietário da terra ou do arrendatário com procuração do proprietário - Planta de Localização/Situação - Declarações de não conflitos com lindeiros: - Próximo a terras de terceiros - Alague de terras de terceiros - Próximo a estrada - Alague de estrada - Situação Órgão Ambiental; anexar licença (se for o caso) - Confirmar que a obra capta água de algum curso de água intermitente ou perene - Fotografias | - ART(s) do(s) responsável(is) de execução - Planta de Localização/Situação, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague - Declarações de não conflitos com lindeiros, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague: - Próximo a terras de terceiros - Alague de terras de terceiros - Próximo a estrada - Alague de estrada - Isenção ou Autorização do Órgão Ambiental para a execução da obra - Confirmar que a obra capta água de algum curso de água intermitente ou perene | - ART(s) do(s) responsável(is) de execução - Planta de Localização/Situação, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague - Declarações de não conflitos com lindeiros, se houver alteração quanto a localização da obra ou vertedouro ou da área de alague: - Próximo a terras de terceiros - Alague de terras de terceiros - Próximo a estrada - Alague de estrada - Isenção ou Autorização do Órgão Ambiental para a execução da obra - Confirmar que a obra capta água de algum curso de água intermitente ou perene | - Fotografias - Laudo Técnico (data de execução da obra e condições de estabilidade, segurança e manutenção e funcionamento da obra) - Descrição da Obra: - Área da barragem na cota de nível normal de água - Volume armazenado considerando a cota de nível normal - Altura do nível normal da água - Altura da Barragem; - Dimensionamento do Vertedouro (tipo de seção, largura, altura e vazão máxima) | - Fotografias - Laudo Técnico (condições de estabilidade, segurança e manutenção e funcionamento da obra) - Descrição da Obra: - Área da barragem na cota de nível normal de água - Dados do Vertedouro (tipo de seção, largura, altura e vazão máxima) - Dados do Canal de Fuga (largura, altura, comprimento do canal e declividade dos taludes ) - Largura da Crista - Altura da Barragem - Orla de Segurança - Comprimento da Barragem - Cálculo do Volume armazenado (indicando as cotas de nível normal e máximo e respectivos volumes) - Cota do nível normal da água - Volume a reservar na cota de nível normal de água - Tipo de Proteção ao Talude de Montante (enrocamento ou outros) - Características da Tomada de Água e da Passarela, se houver - Existência ou não de filtro - Inclinação dos taludes - Características do maciço e do reservatório |  | - Fotografias - Laudo Técnico (condições de estabilidade, segurança e manutenção e funcionamento da obra) - Descrição da Obra: - Área da barragem na cota de nível normal de água - Cálculo do Volume da Barragem de Cota em Cota (informando as cotas de nível normal e máximo e respectivos volumes) - Elementos gráficos: - Planta Baixa do Maciço - Planta da Bacia de Acumulação - Perfil Longitudinal da Barragem - Seção Transversal do Maciço na parte mais alta - Detalhes do Vertedouro (seção transversal e perfil longitudinal) - Detalhes do Canal de Fuga (seção transversal e perfil longitudinal) |